DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Obiekt: Onion Company

Adres: Zaliczeniowa 24/7

Zakres: Okablowanie strukturalne

Projektował: Mikołaj Gurzyński

Wykonanie: Mikołaj Gurzyński

Data: 7.02.2025

1 WIADOMOŚCI OGÓLNE.

1.1 Inwestor.

Onion Company, Zaliczeniowa 24/7

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja powykonawcza instalacji okablowania strukturalnego w budynku Onion Company, Zaliczeniowa 24/7

1.3 Zakres prac.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

1. Instalacja urządzeń sieciowych

2. Montaż Szary Rack

3. Instalacja okablowania strukturalnego

4. Konfiguracja urządzeń sieciowych

1.5 Założenia projektowe.

Plan zakłada wykonanie strukturalnego okablowania sieciowego przy użyciu przewodów firmy Landberg oraz osprzętu kategorii 6. Zgodnie z normami, przyjęto maksymalną odległość gniazdka abonenckiego od punktu dystrybucyjnego na 30 m. Okablowanie będzie prowadzone w dedykowanych korytach kablowych, a montaż gniazd abonenckich odbywać się będzie w natynkowych obudowach dwumodułowych z użyciem złączy kategorii 6. W budynku Onion Company dostęp do internetu będzie zapewniony zarówno przez kabel, jak i przez sieć Wi-Fi. Będzie też zainstalowana jedna Kamera monitoringowa

2 NORMY I ZALECENIA TECHNICZNE.

2.1 Zarządzenia i przepisy.

1. TIA/EIA-568: Standard dotyczący projektowania i instalacji okablowania strukturalnego.

2. IEEE 802.11: Standard dotyczący sieci Wi-Fi

3. Konfiguracja urządzeń sieciowych powinna obejmować przypisanie odpowiednich adresów IP, ustawienie sieci VLAN oraz implementację zabezpieczeń, takich jak firewalle i IPS/IDS, Geo-blocking

4. Okablowanie sieci strukturalnej powinno być prowadzone w dedykowanych korytach kablowych, zgodnie z normami TIA/EIA-568

3 OGÓLNA STRUKTURA OKABLOWANIA.

3.1 Idea okablowania strukturalnego.

Struktura okablowania ma na celu stworzenia sieci, którą można rozbudować w przyszłości i zmienić konfiguracje. Okablowanie strukturalne oparte zostało na technologii kategorii 6

3.2 Struktura sieci.

Zastosowana została topologia gwiazdy z wykorzystaniem kabla ethernet - zgodnie ze schematem sytuacyjnym.

Gniazda abonenckie - wykonane zostały w gniazdach natynkowych z wykorzystaniem modułów keystone

3.3 Medium transmisyjne.

W okablowaniu strukturalnym jako medium transmisyjne wykorzystywany jest nieekranowany kabel UTP spełniający wymagania kategorii 6.

3.4 Sekwencje.

Kabel Ethernet ,keystone powinny być wykonane zgodnie ze standardem TIA/EIA-568B

4 Kosztorys

| Lp. | Nazwa | Producent | typ | jednostka miary | ilość | cena za 1 szt. | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unifi Dream Machine Pro | Ubiqiti | Router |  | 1 | 345€ | € 345,00 |
| 2 | Unifi Standard 48 PoE | Ubiqiti | Switch |  | 1 | 560€ | € 560,00 |
| 3 | CAT6 Universal Network Socket | deleyCON | gniazdka abonenckie |  | 14 | 36€ | € 504,00 |
| 4 | 24-Port Blank Keystone Patch Panel | Ubiqiti | patchpanel |  | 2 | €25 | € 50,00 |
| 5 | UPS PowerBox 850VA rack 19 2U | PowerBox | UPS |  | 1 | 499€ | € 499,00 |
| 6 | szafa Wisząca 19" 12U 600x600mm | Lanberg | Szafa RACK |  | 1 | 599€ | € 599,00 |
| 7 | VCE RJ45 Cat6 Keystone Jacks Blue | VCElink | Keystone |  | 28 | 4€ | € 124,00 |
| 8 | Kabel UTP kat.6 szary 305m | Lanberg | kabel | m | 2 | 195€ | € 390,00 |
| 9 | Cat6 6in White | Monoprice | patchcord | cale | 31 | 6€ | € 186,00 |
| 10 | Unifi G5 Bullet | Ubiqiti | kamera |  | 1 | 125€ | € 125,00 |
| 11 | U7 Pro | Ubiqiti | Acess point |  | 2 | 165€ | € 330,00 |
| 12 | VCE RJ45 Cat6 Keystone Jacks RED | VCElink | Keystone |  | 3 | 4€ | € 12,00 |
| 13 | LISTWA DO UKŁADANIA KABLI KANAŁ KABLOWY KORYTKO POKRYWA PCV 100x60 2m BKK | Canalux | listwa BKK | m | 20 | 10€ | € 200,00 |
| 14 | LISTWA KANAŁ KABLOWY BKK 60x40mm 2m KORYTKO PVC Z POKRYWĄ NEKU | SPEC-KABLE | listwa BKK | m | 13 | 5€ | € 65,00 |
| 15 | Kabel Direct Attach | FCNET | DAC | m | 1 | 10€ | € 10,00 |

| całkowity koszt | € 3 999,00 |
| --- | --- |

Oznaczenia portów

| Legenda (do portów) |  |
| --- | --- |
| PP | PatchPanel |
| porty SFP+ (kolor komórki) |  |
| porty ethernet 1Gb (kolor komórki) |  |
| KEYstony niebieskie (gniazdaabonenckie,nie poe) |  |
| Keystony czerwone (POE) |  |
| DAC kabel |  |
| L-X-Y | L- pomieszczenie, w którym jest AP,gniazdo,kamara X-Numer gniazda Y-Numer portu na gniazdku |

5 SCHEMAT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO POZIOMEGO.

6 Topologia