Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Olsztynie

Wydział Nauk Humanistyczno–Społecznych i Technicznych Kierunek studiów – informatyka

Mikołaj Gurzyński Numer albumu: 27588

Projekt sieci bezprzewodowej wykorzystującej uwierzytelniania na bazie RADIUS w Windows Serwer

Projekt inżynierski

napisana pod kierunkiem

Promotor – prof. dr hab. inż. Marcin Korytkowski

Olsztyn, 2025 r.

Spis treści

1.Wstęp..............................................................................................................5

1.1 Cel projektu....................................................................................................5

1.2 Zakres projektu...............................................................................................5

1.3 Środowisko testowe........................................................................................6

2. Analiza potrzeb i celów wdrożenia .......................................................................6

2.1. Wymagania organizacyjne ..............................................................................6

2.2. Wymagania techniczne ...................................................................................6

2.3. Założenia bezpieczeństwa...............................................................................6

3. Analiza konkurencyjnych rozwiązań .....................................................................7

3.1. WPA2‑PSK ....................................................................................................7

3.2. WPA2‑Enterprise   ..........................................................................................7

3.3. FreeRADIUS (Linux) ........................................................................................7

3.4. Uzasadnienie wyboru......................................................................................7

4. Opis wykorzystanych technologii .........................................................................8

4.1. Windows Server i rola NPS ...............................................................................8

4.2. Active Directory Domain Services ......................................................................8

4.3. Protokół 802.1X .............................................................................................8

4.4. WPA3‑Enterprise ............................................................................................8

4.5. Ubiquiti UniFi ................................................................................................8

4.6. VMware ........................................................................................................8

5. Projekt logiczny sieci .........................................................................................9

5.1. Schemat logiczny ...........................................................................................9

5.2. Tabela urządzeń...........................................................................................10

6. Projekt fizyczny ...............................................................................................13

6.1. Parter .........................................................................................................13

6.2. parter wifi 2.4GHz.........................................................................................14

6.3 parter wifi 5Ghz.............................................................................................15

6.4 Piętro 1.........................................................................................................16

6.5 Piętro 1 wifi 2,4Ghz........................................................................................17

6.6 Piętro 1 wifi 5GHz.......................................................................................... 18

7. Konfiguracja serwera Windows (AD, NPS, AD CA) ......................................................19

7.1. Instalacja Active Directory ..............................................................................19

7.2. Instalacja NPS .............................................................................................20

7.3. Instalacja AD CS...........................................................................................25

8. Konfiguracja urządzeń sieciowych .....................................................................28

8.1. Konfiguracja switch unifi................................................................................28

8.2. konfiguracja kontrolera Ubiquiti......................................................................30

8.3 Konfiguracja wifi............................................................................................31

8.4. Klienci Wi‑Fi.................................................................................................32

9. Testy i weryfikacja............................................................................................33

9.3. Analiza logów NPS........................................................................................33

1. Wstęp

1.1. Cel projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie, wdrożenie i przetestowanie bezpiecznej sieci bezprzewodowej opartej na standardzie WPA3‑Enterprise z centralnym uwierzytelnianiem użytkowników przy pomocy serwera RADIUS (NPS) działającego w systemie Windows Server 2019 jako VM w środowisku VMware Workstation Pro.

Projekt ma zapewnić:

- wysokie bezpieczeństwo połączeń bezprzewodowych,

- centralne zarządzanie użytkownikami poprzez Active Directory,

- łatwą skalowalność i możliwość rozbudowy sieci,

- zgodność z nowoczesnymi standardami bezpieczeństwa.

1.2. Zakres projektu

Projekt obejmuje przygotowanie kompletnej infrastruktury sieciowej, konfigurację środowiska serwera Windows, integrację z urządzeniami sieciowymi.

Zakres prac obejmuje:

- Uruchomienie wirtualnej maszyny Windows server 2019 w VMware.

- Instalację i konfigurację usług AD DS, NPS.

- Konfigurację punktu dostępowego Ubiquiti z obsługą WPA3‑Enterprise.

- Konfigurację przełączników Ubiquiti jako łącznika między serwerem a AP.

1.3. Środowisko testowe

Środowisko zostało oparte na wirtualizacji VMware Workstation. W skład środowiska wchodzą:

- Windows Server 2019 na Serwerze Dell PowerEdge R570

- Ubiquiti UniFi 6 Lite – punkt dostępowy

- Unifi pro 24 Poe

- Komputer kliencki Windows 11 Home

- Dream Machine Pro

2. Analiza potrzeb i celów wdrożenia

2.1. Wymagania organizacyjne

- Oddzielenie ruchu służbowego od prywatnego.

- Uwierzytelnianie użytkowników na podstawie kont domenowych.

- Łatwe dodawanie i usuwanie użytkowników.

- Zgodność z polityką bezpieczeństwa organizacji.

2.2. Wymagania techniczne

- Obsługa protokołu 802.1X i WPA3‑Enterprise.

- Integracja z Active Directory.

- Centralne logowanie prób uwierzytelnienia.

2.3. Założenia bezpieczeństwa

- Brak wspólnego hasła sieciowego.

- Komunikacja szyfrowana przy użyciu AES‑256.

- Kontrola dostępu przez polityki NPS.

3. Analiza konkurencyjnych rozwiązań

3.1. WPA2‑PSK

Prosty w konfiguracji standard, ale ma ograniczenia:

- jedno wspólne hasło dla wszystkich użytkowników,

- brak możliwości indywidualnego audytu,

- konieczność zmiany hasła po odejściu pracownika.

3.2. WPA2‑Enterprise

Bezpieczniejsze rozwiązanie, korzystające z logowania użytkowników domenowych.

3.3. FreeRADIUS (Linux)

- Popularny, darmowy serwer RADIUS.

- Duża elastyczność, ale brak pełnej integracji z Active Directory i konieczność znajomości systemu Linux.

3.4. Uzasadnienie wyboru

Wybrano WPA3‑Enterprise + Windows Server (NPS + AD DS), ponieważ:

- zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa

- jest natywnie zintegrowane z Active Directory,

- pozwala centralnie kontrolować dostęp i monitorować logi.

4. Opis wykorzystanych technologii

4.1. Windows Server i rola NPS

Network Policy Server pełni funkcję serwera RADIUS. Odpowiada za uwierzytelnianie, autoryzację i ewidencję dostępu użytkowników do sieci. W połączeniu z AD DS umożliwia stosowanie reguł opartych o grupy użytkowników.

4.2. Active Directory Domain Services

AD DS stanowi podstawę zarządzania tożsamościami w organizacji. Każdy użytkownik ma przypisane konto, które służy do logowania do sieci Wi‑Fi.

4.3. Protokół 802.1X

802.1X to standard IEEE kontroli dostępu do sieci przewodowych i bezprzewodowych.

4.4. WPA3‑Enterprise

Najnowszy standard szyfrowania w sieciach bezprzewodowych, wykorzystujący 192‑bitowy zestaw szyfrowania i lepszą odporność na ataki brute‑force. W porównaniu z WPA2 eliminuje wiele znanych słabości.

4.5. Ubiquiti UniFi

Punkt dostępowy Ubiquiti obsługuje tryb WPA3‑Enterprise i umożliwia łatwą konfigurację RADIUS. Zarządzanie odbywa się za pomocą kontrolera UniFi Network.

4.6. VMware

Windows Server 2019 działa jako maszyna wirtualna w VMware. VMware pozwala na tworzenie snapshotów, co ułatwia odzyskiwanie środowiska.

5. Projekt logiczny sieci

5.1. Schemat logiczny

Rys.1

Na rysunku nr 1 jest przedstawiona topologia sieci komputerowej zbudowana w oparciu o urządzenia Ubiquiti. Centralnym elementem infrastruktury jest Dream Machine Pro Max, pełniąca funkcję głównego routera, kontrolera oraz jednostki zarządzającej całą siecią.

Do urządzenia centralnego podłączone są dwa przełączniki Pro 24 PoE, które odpowiadają za dystrybucję ruchu sieciowego oraz zasilanie urządzeń końcowych poprzez technologię PoE. Pierwszy, górny przełącznik obsługuje 14 gniazd abonenckich oznaczonych jako symbol G (od Gniazdo) (numer gniazda) - (numer piętra, 0 to parter 1 to 1 piętro) , 2 punkty dostępowe Wi‑Fi oznaczone jako AP (numer AP)-P(numer piętra) oraz 2 kamery wewnętrzne oznaczone jako CAM(numer kamery)‑(IN oznacza wewnętrzną, OUT zewnętrzną). Drugi, dolny przełącznik obsługuje 12 punktów G1‑P0, 2 punkty dostępowe, jedną kamerę zewnętrzną oraz 2 kamery wewnętrzne.

5.2. Tabela urządzeń

Nazwa; Model; Funkcja; IP. UDM‑Pro‑Max; Dream Machine Pro Max; Router , Controller; 192.168.0.1/24. Switch‑gówrny; Pro 24 PoE; Switch PoE; 192.168.0.4/24. Switch‑dolny; Pro 24 PoE; Switch PoE; 192.168.0.5/24. AP1‑P0; U7 Pro; Access Point; 192.168.0.6/24. AP2‑P0; U7 Pro; Access Point; 192.168.0.7/24. AP3‑P1; U7 Pro; Access Point; 192.168.0.8/24. AP4‑P1; U7 Pro; Access Point; 192.168.0.9/24. CAM1‑OUT; G5 Pro; Kamera zewnętrzna; 192.168.0.10/24. CAM2‑IN; G5 Bullet; Kamera wewnętrzna; 192.168.0.11/24. CAM3‑IN; G5 Bullet; Kamera wewnętrzna; 192.168.0.12/24. CAM4‑IN; G5 Bullet; Kamera wewnętrzna; 192.168.0.13/24. CAM5‑IN; G5 Bullet; Kamera wewnętrzna; 192.168.0.14/24. G1‑P0; UniFi Wall Socket; Gniazdo sieciowe; 192.168.0.15/24. G2‑P0; UniFi Wall Socket; Gniazdo sieciowe; 192.168.0.16/24. G3‑P0; UniFi Wall Socket; Gniazdo sieciowe; 192.168.0.17/24. G4‑P0; UniFi Wall Socket; Gniazdo sieciowe; 192.168.0.18/24. G5‑P0; UniFi Wall Socket; Gniazdo sieciowe; 192.168.0.19/24. G6‑P0; UniFi Wall Socket; Gniazdo sieciowe; 192.168.0.28/24. G7‑P1; UniFi Wall Socket; Gniazdo sieciowe; 192.168.0.21/24. G8‑P1; UniFi Wall Socket; Gniazdo sieciowe; 192.168.0.22/24. G9‑P1; UniFi Wall Socket; Gniazdo sieciowe; 192.168.0.23/24. G10‑P1; UniFi Wall Socket; Gniazdo sieciowe; 192.168.0.24/24. G11‑P1; UniFi Wall Socket; Gniazdo sieciowe; 192.168.0.25/24. G12‑P1; UniFi Wall Socket; Gniazdo sieciowe; 192.168.0.26/24. G13‑P1; UniFi Wall Socket; Gniazdo sieciowe; 192.168.0.27/24. Serwer VM; PowerEdge R570; Serwer do VMware; 192.168.0.225/24.

6. Projekt fizyczny

6.1. parter

Parter Rys.2

Na rysunku nr 2 jest przestawione rozmieszczenie gniazd abonenckich, punktów dostępu kamer oraz poprowadzenie kabli. w Pomieszczeniu oznaczone literą A znajdują sie 3 gniazda abonencie ,1 kamera IP,1 AP, W pomieszczeniu oznaczone literą B jest przewiert pod ścianą do 1 piętra,3 gniazda abonencie,1 kamera IP,1 AP.

6.2. parter wifi 2.4GHz

Rys.3

Na rysunku nr 3 przedstawiono plan dwóch sąsiadujących pomieszczeń oznaczonych jako „A” i „B”, z nałożoną warstwą wizualizacji siły sygnału sieci bezprzewodowej Wi-Fi w paśmie 2.4 GHz. Kolorystyka mapy zasięgu oparta jest na gradiencie od czerwonego (słaby sygnał) do zielonego (silny sygnał), przy czym dominującym kolorem jest zielony, co wskazuje na bardzo dobrą jakość pokrycia sygnałem w całym obszarze.

6.3 parter wifi 5Ghz

Rys.4

Na rysunku nr 4 przedstawiono plan dwóch sąsiadujących pomieszczeń oznaczonych jako „A” i „B”, z nałożoną warstwą wizualizacji siły sygnału sieci bezprzewodowej Wi-Fi w paśmie 5 GHz. Kolorystyka mapy zasięgu oparta jest na gradiencie od czerwonego (słaby sygnał) do zielonego (silny sygnał), przy czym dominującym kolorem jest zielony, co świadczy o bardzo dobrej jakości pokrycia sygnałem w całym obszarze.

6.4 Piętro 1

Rys.5

Na rysunku nr 5 jest przestawione rozmieszczenie gniazd abonenckich, punktów dostępu kamer oraz poprowadzenie kabli, oraz Główny punkt dystrybucyjny.W pomieszczeniu D znajdują się 3 gniazda abonencie, szafa rackowa stojąca w lewym rogu pomieszczenia,1 AP,1 kamera IP. W pomieszczeniu C z znajduje się przewiert do parteru,4 gniazda abonencie,1 kamera IP,1 AP.

6.5 Piętro 1 wifi 2,4Ghz

Rys.6

na rysunku nr 6 przedstawiono plan pierwszego piętra budynku, obejmujący dwa pomieszczenia oznaczone jako „C” i „D”, z naniesioną warstwą wizualizacji siły sygnału sieci bezprzewodowej Wi-Fi w paśmie 2.4 GHz. Kolorystyka mapy zasięgu oparta jest na gradiencie od czerwonego (słaby sygnał) do zielonego (silny sygnał), przy czym dominującym kolorem jest zielony, co wskazuje na bardzo dobrą jakość pokrycia sygnałem w analizowanej przestrzeni.

6.6 Piętro 1 wifi 5GHz

Rys.7

Na rysunku 7 przedstawiono plan pierwszego piętra budynku, obejmujący pomieszczenia oznaczone jako „C” i „D”, z naniesioną warstwą wizualizacji siły sygnału sieci bezprzewodowej Wi-Fi w paśmie 5 GHz. Kolorystyka mapy zasięgu oparta jest na gradiencie od czerwonego (słaby sygnał) do zielonego (silny sygnał), przy czym większość obszarów pokryta jest kolorem zielonym, co świadczy o bardzo dobrej jakości sygnału w analizowanej przestrzeni.

7. Konfiguracja serwera Windows (AD, NPS,AD CA)

7.1. Instalacja Active Directory

Rys.8

Na rysunku nr 8 przedstawiono utworzoną grupę RADIUS oraz użytkownika user1 w domenie RADIUS.local

- Zainstalowano rolę AD DS.

- Utworzono domenę Radius.local.

- Dodano użytkownika user1 i grupę Radius.

7.2 Instalacja i konfiguracja Network Policy Server (NPS)

7.2.1. Wprowadzenie do NPS

Network Policy Server (NPS) jest usługą systemu Windows Server 2019 pełniącą funkcję serwera RADIUS. Jego zadaniem jest centralne uwierzytelnianie, autoryzacja oraz rejestrowanie dostępu użytkowników do zasobów sieciowych, w szczególności do sieci bezprzewodowych opartych na standardzie 802.1X.

W niniejszym projekcie serwer NPS został wykorzystany jako centralny punkt uwierzytelniania użytkowników domenowych łączących się z siecią bezprzewodową WPA3-Enterprise, wykorzystującą protokół EAP-TLS

7.2.2. Instalacja roli Network Policy Server

Instalacja roli NPS została wykonana przy użyciu Server Managera.

- Po zalogowaniu się na serwer Windows Server 2019 uruchomiono Server Manager.

- Wybrano opcję Add Roles and Features.

- W kreatorze instalacji zaznaczono:

  - typ instalacji: Role-based or feature-based installation,

  - serwer docelowy: lokalny serwer.

- W sekcji wyboru ról zaznaczono:

  - Network Policy and Access Services.

- W kolejnym kroku zaznaczono jedynie rolę:

  - Network Policy Server.

- Zatwierdzono wybór i zakończono instalację.

Po zakończeniu procesu instalacji serwer został przygotowany do dalszej konfiguracji.

7.2.3. Rejestracja serwera NPS w Active Directory

Aby serwer NPS mógł poprawnie uwierzytelniać użytkowników domenowych, musi zostać zarejestrowany w Active Directory.

- Uruchomiono konsolę Network Policy Server (nps.msc).

- Kliknięto prawym przyciskiem myszy na NPS (Local).

- Wybrano opcję Zarejestruj serwer w usłudze Active Directory.

- Potwierdzono operację.

Rejestracja umożliwia serwerowi NPS dostęp do informacji o kontach użytkowników i grupach domenowych.

Rys.9

Na rysunku nr 9 przedstawiono zainstalowany NPS, zarejestrowany do Domeny AD, włączono bezpieczne połączenia bezprzewodowe, pozostałe zasady wyłączone

7.2.4. Dodanie klienta RADIUS

Kolejnym krokiem była konfiguracja klienta RADIUS, którym w projekcie jest punkt dostępowy Ubiquiti.

1.W konsoli NPS wybrano klienci i serwery usługi RADIUS → klienci usługi radius.

2.Kliknięto Nowy.

3.Wprowadzono:

Przyjazna nazwa: AP

Adres (IP lub DNS): 192.168.0.20

Wspólny klucz tajny: (tu podano hasło)

4.Typ klienta ustawiono jako RADIUS Standard.

5.Zapisano konfigurację.

Dzięki temu punkt dostępowy może wysyłać zapytania uwierzytelniające do serwera NPS.

7.2.5 Konfiguracja zasad sieciowych

Zasady sieciowe określa, kto i na jakich zasadach może uzyskać dostęp do sieci.

Przejście do zasady→ zasady sieciowe:

Utworzenie nowej polityki:

nazwa: Bezpieczne połączenie bezprzewodowe

Uprawnienia dostępu:

Udziel dostępu

Warunki:

Grupy systemu windows→ wybrano grube RADIUS

Typ portu serwera do sieci – bezprzewodowa– IEEE 802.11.

Ograniczenia:

Metody uwierzytelniania → zaznaczono Microsoft: chroniony protokół EAP (PEAP).

7.2.6. Zapora systemowa Windows

Aby umożliwić komunikację RADIUS:

W Windows Defender Firewall dodano regułę przychodzącą:

protokół: UDP,

port: 1812.

Reguła została przypisana do profilu domenowego.

7.2.7. Konfiguracja certyfikatu serwera NPS

Serwer NPS wymaga certyfikatu do obsługi uwierzytelniania EAP-TLS.

Uruchomiono konsolę certlm.msc (Server).

Sprawdzono obecność certyfikatu w:

Osobiste → Certyfikaty.

Certyfikat ten jest automatycznie wykorzystywany przez usługę NPS.

7.3. Wprowadzenie do AD CS

Active Directory Certificate Services (AD CS) to rola systemu Windows Server 2019 umożliwiająca tworzenie i zarządzanie infrastrukturą klucza publicznego (PKI – Public Key Infrastructure).
 W ramach niniejszego projektu AD CS zostało wykorzystane do wystawienia certyfikatu serwera, który jest niezbędny do zestawienia szyfrowanego tunelu TLS w metodzie uwierzytelniania PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol).

7.3.1. Instalacja roli Usługi certyfikatów Active Directory

Instalacja została przeprowadzona za pomocą Menedżera serwera.

Po zalogowaniu się do systemu uruchomiono Menedżer serwera.

Wybrano opcję Dodaj role i funkcje.

W kreatorze zaznaczono:

Instalacja oparta na rolach lub funkcjach.

Jako serwer docelowy wybrano lokalny serwer.

W sekcji wyboru ról zaznaczono:

Usługi certyfikatów Active Directory.

W kolejnym kroku zaznaczono tylko:

Urząd certyfikacji.

Zatwierdzono wybór i zakończono instalację.

Po zakończeniu instalacji wyświetlony został komunikat o konieczności konfiguracji roli.

7.3.2. Konfiguracja urzędu certyfikacji

Konfigurację wykonano przy użyciu kreatora Konfiguruj usługi certyfikatów Active Directory.

W Menedżerze serwera wybrano Konfiguruj usługi certyfikatów Active Directory.

Jako konto konfiguracji wskazano bieżące konto administratora.

W sekcji ról do skonfigurowania zaznaczono:

Urząd certyfikacji.

Wybór typu urzędu certyfikacji:

Urząd certyfikacji autonomiczny.

Wybór typu CA:

Główny urząd certyfikacji.

Wybrano opcję:

Utwórz nową parę kluczy prywatnych i publicznych.

Parametry kryptograficzne:

Dostawca kryptografii: RSA

Długość klucza: 2048 bitów

Algorytm skrótu: SHA-256

Określono nazwę urzędu certyfikacji: RADIUS-CA	.

Ustalono okres ważności certyfikatu urzędu wynoszący 10 lat.

Zatwierdzono lokalizację bazy danych certyfikatów.

Po zakończeniu kreatora urząd certyfikacji został poprawnie uruchomiony.

7.3.3. Instalacja certyfikatu urzędu na klientach

Ponieważ zastosowano urząd certyfikacji autonomiczny, certyfikat urzędu nie jest automatycznie zaufany przez klientów.

Wymagane jest:

Wyeksportowanie certyfikatu głównego urzędu certyfikacji.

Zainstalowanie go na komputerach klienckich w:

Zaufane główne urzędy certyfikacji.

Dzięki temu klient może poprawnie zweryfikować certyfikat serwera NPS podczas nawiązywania połączenia PEAP.

8. Konfiguracja urządzeń sieciowych

8.1 Konfiguracja switch unifi

Dolny przełącznik rys.10

Na rysunku nr 10 przedstawiono przełącznik sieciowy na parterze unifi Pro 24 PoE, wykorzystywanym w infrastrukturze sieci komputerowej opartej na urządzeniach UniFi. Przełącznik posiada 24 porty Ethernet z obsługą zasilania PoE, co pozwala na jednoczesne przesyłanie danych i zasilanie urządzeń takich jak punkty dostępowe, kamery IP.

Górny przełącznik Rys.11

Na rysunku nr 11 przedstawiono przełącznik sieciowy na 1 pietrze unifi Pro 24 PoE, wykorzystywanym w infrastrukturze sieci komputerowej opartej na urządzeniach UniFi. Przełącznik posiada 24 porty Ethernet z obsługą zasilania PoE, co pozwala na jednoczesne przesyłanie danych i zasilanie urządzeń takich jak punkty dostępowe, kamery IP.

8.2. konfiguracja kontrolera Ubiquiti

Rys.12

Na rysunku nr 12 przedstawiono Konfiguracje RADIUS. Adres IP serwera NPS jest to 192.168.0.225, na porcie 1812 który odpowiada za autentykacje oraz port 1813 który odpowiada za accounting. Zaznaczone ze tylko sieci bez przewodowe mają się logować do NPSa.

8.3 Konfiguracja wifi

Rys.13

Rys.14

Na rysunkach 13 i 14 przedstawiono konfigurację Wi‑Fi. Wybrano WPA3‑Enterprise, a w profilu RADIUS ustawiono opcję RADIUS. Pozostałe ustawienia pozostawiono domyślne.

8.4. Klienci Wi‑Fi

Rys.15

Na rysunku nr 15 przedstawiono okno logowania do wifi z wykorzystaniem RADIUS. Wystarczy tylko podać login i hasło użytkownika do wifi.

9. Testy i weryfikacja

9.3. Analiza logów NPSRys.16

Na rysunku nr 16 przedstawiono logi w Event Viewer. W usługi zasad sieciowych zarejestrowano poprawne uwierzytelnienia użytkowników domenowych. W logach widoczne są identyfikatory użytkowników i adresy MAC klientów.