# Opis projektu sieci komputerowej

Projekt sieci komputerowej został zaprojektowany dla dwukondygnacyjnego obiektu, obejmując zarówno parter, jak i piętro pierwsze. Głównym celem projektu jest zapewnienie niezawodnej i wydajnej infrastruktury sieciowej obejmującej łączność przewodową, bezprzewodową oraz monitoring wizyjny, z zachowaniem wysokiej dostępności i odporności na awarie.

# 1. Sprzęt sieciowy

W projekcie wykorzystano urządzenia sieciowe marki UniFi firmy Ubiquiti, znanej z niezawodnych i skalowalnych rozwiązań. Wśród kluczowych elementów wyposażenia znajdują się:

- Dream Machine Pro Max – jako centralna jednostka zarządzająca siecią.
- Pro 24 PoE – dwa przełączniki obsługujące zasilanie PoE dla urządzeń końcowych.
- Gniazda UniFi Wall Socket (2xRJ45) – łącznie 13 punktów dostępowych dla sieci przewodowej.
- Punkty dostępowe U7 Pro – 4 sztuki zapewniające pokrycie WiFi w pasmach 2.4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz.
- Kamery G5 Bullet i G5 Pro – odpowiedzialne za monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.
- Zasilanie awaryjne (Power Backup) i Power Distribution Pro – dla zapewnienia ciągłości działania w przypadku awarii zasilania.
- Szafa rack 12U – do uporządkowania sprzętu sieciowego, zlokalizowana na 1. piętrze w pomieszczeniu po prawej stronie, zaraz po wejściu.
- Patch panele Keystone (4 sztuki) – do organizacji kabli.
- Listwy BKK – przeznaczone do montażu nad drzwiami.

# 2. Okablowanie

Do połączeń wewnętrznych zastosowano UniFi Indoor Cable CMP, w ilości 33 jednostek. Instalacja obejmuje zarówno kable dla sieci LAN, jak i zasilania PoE dla punktów dostępowych i kamer.

# 3. Topologia

Projekt przedstawia pełną topologię logiczną i fizyczną sieci. Wszystkie urządzenia końcowe są spięte z centralnymi przełącznikami PoE, a te z kolei z Dream Machine Pro Max. Rozplanowanie gniazd sieciowych i punktów dostępowych zapewnia kompleksowe pokrycie sygnałem WiFi na całej powierzchni budynku, w tym:

- Szacowane pokrycie sieci WiFi w paśmie 2.4 GHz, 5 GHz i 6 GHz na każdej kondygnacji.
- Zasięg kamer monitoringu oraz ich dokładne rozmieszczenie.
- Schemat połączeń i portów w przełącznikach.

# 4. Konfiguracja VLAN i DHCP

Na urządzeniu Dream Machine Pro Max skonfigurowano serwer DHCP dla poniższych sieci VLAN:
- VLAN20 - Staff: 10.0.0.0/24
- VLAN30 - Goście: 10.1.1.0/24
- VLAN66 - Zarządzanie WiFi: 10.66.66.0/24
- VLAN40 - Kamery: 10.40.40.0/24

# 5. Reguły bezpieczeństwa i kontroli ruchu

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i segmentacji ruchu sieciowego, wdrożono następujące reguły na zaporze sieciowej (firewallu) urządzenia Dream Machine Pro Max:

- Zablokowano możliwość pingowania (ICMP) bram VLAN-ów przez urządzenia z innych sieci VLAN.
- VLAN40 (sieć kamer CCTV) nie posiada dostępu do Internetu – monitoring działa wyłącznie lokalnie w obrębie sieci wewnętrznej.
- Zapewniono separację ruchu między sieciami VLAN za pomocą odpowiednich reguł zapory (firewall).